Fokuser pro dalekohledy řízený přes USB

Jan Chroust, Roman Dvořák

Konstrukce je určena pro automatické ostření dalekohledů. Elektronické řízení krokového motoru využívá mikrokrokování, které eliminuje vibrace generované motorem. Konstrukce počítá s koncovými spínači.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 8 V – 45 V |  |
| Rozhraní | USB | Po dohodě |
| Rozměry | Dle zvolené koncepce |  |

# ¨	Popis konstrukce

### Úvod

Zařízení TEFO01C řeší pouze elektronickou část fokuseru. Veškerou mechaniku je potřeba si vytvořit. K elektronice je možné připojit krokový motor v rozsahu napájecího napětí 8 V – 45 V. Mechanická konstrukce musí obsahovat dva koncové spínače, které budou mít jednu stranu kontaktů propojenou (po stisku koncového spínače musí být kontakt ve stavu sepnutém).

V případě zájmu o dodání TEFO01C nás prosím kontaktujte, protože konstrukce může být přizpůsobena požadavků. Je možné dodání více senzorů, ovládačů korkových motorů, nebo změnit komunikační rozhraní.

### Potřebné moduly

Pro variantu řízenou USB: HBSTEP01B (s C pro 50V, jumper na ADCIN a VREG-VDD), I2CSPI01A, USBI2C01A (jumper na volbu 3V3 pro napájení I2C hřebínku a mezi VIO-3,3V), UNIPOWER02A(12V verze), TEFO01C_BOX01A

### Propojení modulů

#### Zapojení konektoru MIC338

PIN – barva délka – význam vodiče – zapojení na modul

PIN 1 – oranžová 10 cm OUT1A - HBSTEP01B

PIN 2 – černá 10 cm – OUT2A - HBSTEP01B

PIN 3 – bílá 10 cm - OUT1B - HBSTEP01B

PIN 4 – modrá 10 cm - OUT2B - HBSTEP01B

PIN 5 – fialová 10 cm – první spínač GPIO0 (TXT) – USBI2C01A

PIN 6 – šedá 10cm – druhý spínač GPIO1 (RXT) – USBI2C01A

PIN 7 – zelná 10cm – střed mezi vypínači SW– HBSTEP01B

#### Propojení mezi moduly HBSTEP01B a I2CSPI01A

I2CSPI01A – HBSTEP01B

#SS0 - #CS – zelená 10cm

CLK – CK  - bílá 10cm

MISO – SDO – šedá 10cm

MOSI – SDI – hnědá 10cm

Na I2CSPI01A vyvést vodičem napájení POWER IN na I2C hřebínek. Kvůli pull-up a napájení. 10Cm oranžová

#### Propojení mezi USBI2C01A a I2CSPI01A

USBI2C01A – I2CSPI01A

SDA – SDA – bílá 10cm

SCL – SCL – hnědá 10cm

GND – GND – černá hřebínek pro I2C

VI2C – 3V3 – oranžová hřebínek pro I2C

#### Propojení mezi UNIPOWER02A a HBSTEP01B napájení 12V

UNIPOWER02A – HBSTEP01B

POWER OUT (modré WAGO) - POWER MOTOR (modré WAGO) – 7cm modrá

POWER OUT (červené WAGO) + POWER MOTOR (červené WAGO) – 7cm žlutá

#### Propojení mezi HBSTEP01B a koncovým spínačem

Při dojezdu na koncoví spínač musí být kontakt v sepnutém stavu. Zapojení naznačuje následující obrázek:

# Fotografie

Ukázka vzhledu mechanické konstrukce: